П р и м о р с к и е

г р а н и

(официально)

Издатель: Муниципальное образование Приморский сельсовет

31.01.2024 г.                                                                                                                                  № 2

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2024г.                                            п. Приморск	                                                  № 4-П

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приморский сельсовет Балахтинского района Красноярского края на 2024 - 2030 гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Приморского сельсовета от 09.09.2013г. № 70-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Приморского сельсовета, их формировании и реализации», ст.17 п.1. Устава Приморского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие        системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приморский сельсовет Балахтинского района Красноярского края на 2024 - 2030 гг.» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Приморские грани» и на официальном сайте администрации Приморского сельсовета в сети «Интернет» (primorsk.infoadm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Приморские грани».

И.о. главы Приморского сельсовета                                                                      М.А. Кравцов

Приложение к постановлению

администрации Приморского сельсовета

от 31.01.2024 г.  № 4-П

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приморский сельсовет Балахтинского района Красноярского края на 2024 - 2030 гг.»

2024 г.

Структура муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приморский сельсовет Балахтинского района Красноярского края на 2024 - 2030 гг.»

| Раздел 1. Паспорт Программы | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 2.1. Краткий анализ системы коммунальной инфраструктуры 2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей. | 5 |
|  | 5 |
|  | 8 |
| Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования Приморский сельсовет и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 3.1. Количественные показатели перспективы развития муниципального образования Приморский сельсовет 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы. | 8 |
|  | 8 |
|  | 10 |
| Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 11 |
| Раздел 5. Управление программой | 12 |

Раздел 1

Паспорт программы.

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приморский сельсовет Балахтинского района Красноярского края на 2024 - 2030 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 359/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского края; Генеральный план Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского края |
| Заказчик программы | Администрация Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского края |
| Разработчик программы | Администрация Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского края |
| Цели программы | Целями программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Приморский сельсовет Балахтинского района Красноярского края на 2024 - 2030 гг. являются: - увеличение доступности предоставления коммунальных услуг; - рост спроса на предоставление коммунальных услуг; - повышение показателя качества предоставляемых услуг - повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры; - стабилизация показателей потребления коммунальных услуг; - улучшение экологического состояния. |
| Задачи программы | Модернизация и оптимизация систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, вывоз ТКО). Увеличение потребителей, предоставляемых коммунальных услуг. Совершенствование системы энергосбережения. Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. Внедрение энергосберегающих технологий. Снижение потерь коммунальных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации | 2024-2030 гг. первый этап - с 2024г. по 2026г второй этап - с 2027г по 2030г |
| Объём и источники финансирования | Источниками финансирования являются средства краевого, районного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства (средства предприятий коммунального комплекса). |
| Осуществление контроля | Общее руководство и оперативное управление осуществляется администрацией Приморского сельсовета. |

Раздел 2

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

2.1. Краткий анализ системы коммунальной инфраструктуры.

Система теплоснабжения.

К системе централизованного теплоснабжения на территории Приморского сельсовета подключено три социальных учреждения (средняя школа, детский дом, детский сад), пять восьмиквартирных домов и 24 квартирный дом (9,5% от общей площади жилых помещений).  Участковая больница и пансионат, дом культуры, два ФАПа, два клуба отапливаются от автономных котельных. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1881 метр, в том числе 1 км сетей нуждается в замене.

Для отопления жилых помещений используются печи и частные котельные. Все системы отопления работают на твердом топливе(уголь).

Горячее водоснабжение осуществляется путём нагрева хозяйственной и питьевой воды локальными нагревателями, установленными на предприятиях, в учреждениях, в частных домах и квартирах. Горячим водоснабжением обеспечено 27 % от общей площади жилых помещений.

Система водоснабжения.

Источником водоснабжения в п. Приморск служат воды каптированного родника, расположенного на левом берегу Красноярского водохранилища, над каптажем родника установлена насосная станция 1 подъема. Насосами вода подается по двум водоводам в резервуар объемом 350 м3.

Севернее села Даурское расположено водозаборное сооружение – каптаж родников дебитом 38 м3/час. Насосная станция 1 подъема оборудована приемным резервуаром. От насосной станции 1 подъема на каптаже родников проложен водовод в две линии из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм до водонапорной башни.

В 1,3 км восточнее села Ижульское расположен каптаж родников с дебитом 60 м3/час. Насосная станция 1 подъема с приемным резервуаром оборудована насосом с производительностью 10 м3/час. От насосной станции 1 подъема на каптаже родников проложен водовод в одну линию из стальных труб диаметром 159 мм до водонапорной башни, объемом 25 м3. (износ башни составляет 85%).

В деревне Ямская имеется 1 скважина с дебитом 10 м3/час. На скважине расположена водонапорная башня объемом 16 м3, нуждающаяся в замене.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории муниципального образования составляет 31468 метров, в том числе 20500 метров сети нуждается в замене.

94 % площади жилых помещений сельсовета обеспечены водоснабжением, в том числе 80 % -централизованным.

Оплата за 1 куб. воды составляет 106,25 руб. при централизованном водоснабжении, 125,58 руб.  с человека при заборе воды из уличной колонки.

Система водоснабжения поселения не в полной мере соответствует техническим регламентам и требованиям надежности и безопасности.

Значительная часть трубопроводов, резервуаров, оборудования требует капитального ремонта и реконструкции.

Право собственности на объекты системы водоснабжения принадлежит муниципальному образованию Балахтинский район.

Эксплуатирующей организацией является государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса».

Система водоотведения.

На территории Приморского сельсовета централизованной системы водоотведения (канализационной системы) нет. Для утилизации жидких бытовых отходов учреждениями, организациями   жителями сельского поселения используются септики, выгребные ямы. 56% от площади жилых помещений оборудованы индивидуальными системами водоотведения.

Система сбора и утилизации ТКО.

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Приморский сельсовет обеспечивается региональным оператором ООО «Эко-Транспорт», в  соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ФЗ РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ органы местного самоуправления исключаются из организации деятельности и принимают участие в обращении с ТКО посредством создания мест (площадок) накопления ТКО, ведению реестра и организации экологического воспитания населения.

В рамках программы поддержки местных инициатив в 2017 году было приобретено 200 контейнеров для ТКО.

В 2022 году в рамках краевой программы «Охрана окружающей среды, восполнения природных ресурсов» установлено 8, в 2023 году 24 контейнерных площадки для сбора ТКО и для размещения крупногабаритного мусора.

В п. Приморск осуществляется контейнерный сбор ТКО, в с. Даурское, с. Ижульское, д. Ямская - мешковой.

Региональным оператором разработан и согласован с администрацией Приморского сельсовета графин вывоза ТКО.

Охват услугой регионального оператора в зоне его действия составляет территориально-100 %, населения- 90%, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей- 50%.

Тариф на услугу регионального оператора ООО «Эко-Транспорт» по обращению с твердыми коммунальными отходами составляет в зоне деятельности - 1374,03 руб за 1 куб.м.

Оплата услуг регионального оператора за вывоз ТКО составляет в месяц 96,18 руб. с человека.

Система электроснабжения.

Источником электроснабжения населенных пунктов муниципального образования Приморский сельсовет является Россети Сибирь Красноярскэнерго.

Связь с энергосистемой и электроснабжение п. Приморск осуществляется от ПС №32 110/10 кВ. Распределение электроэнергии на низком напряжении осуществляется через ТП 10/0,4 кВ открытого и закрытого типа. Общая мощность существующих ТП 10/0,4 кВ составляет 5001 кВА.  Электрические распределительные сети 10кВ- одноцепные, воздушные. Протяженность ЛЭП 10 кВ 13,08 км.

Потребители I, II школа, детский сад, детский дом, больница, пансионат, водозаборные скважины.

Потребители III категории: жилые дома, административные здания, магазины, производственные предприятия.

В с. Даурское распределение электрической мощности на низком напряжении осуществляется через ТП 10/0,4 открытого типа. Общая мощность существующих ТП 10/0,4 кВ 550 кВА. Протяженность ЛЭП 10/0,4 в границах населенного пункта -2,48 км, в границах сельсовета -6,48 км.

В с. Ижульское общая мощность существующих ТП 10/0,4 кВ 1330 кВА, загрузка для одно-трансформаторной ТП 10/0,4 кВ -90%. Распределительные сети одноцепные, воздушные. Протяженность ЛЭП 10кВ 2,33 км в границах населенного пункта, 22,27 км в границах сельсовета

В д. Ямская мощность существующей ТП 10/0,4 кВ составляет 100кВа. Распределительные сети 10кВ – одноцепные, воздушные. Протяженность ЛЭП 10 кВ 0,7 км. в границах населенного пункта, 3,78 км – в границах сельсовета.

Общее потребление электрической энергии в поселении на коммунально-бытовые нужды за 2023г. составило 4,843 млн.кВтч. Среднегодовое потребление электрической энергии на одного жителя составило 2605 кВтч.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании Постановления Администрации Приморского сельсовета  от 26.01.2022 года №:-П «Об утверждении муниципальной программы Приморского сельсовета  «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского края на 2022 -2024 г.г.». Основные задачи реализации программы:

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения и электроснабжения.

В системе уличного освещения на 100% используются энергосберегающие светильники, установлены реле времени, что позволило снизить затраты на уличное освещение в два раза.

Оснащенность приборами учета у потребителей Приморского сельсовета составляет по видам энергетических ресурсов:

47 % по воде;

то есть 47 % оплаты за водоснабжение производится по фактическому потреблению энергетических ресурсов, остальная оплата производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

В бюджетной сфере 100% оплаты за используемые энергетические ресурсы производится по фактическому потреблению энергетических ресурсов.

Раздел 3

Перспективы развития сельского поселения Приморский сельсовет и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Количественные показатели перспективы развития сельского поселения Приморский сельсовет

3.1.1. Динамика и прогноз численности населения Численность населения Приморского сельсовета   на 1 января 2023 год составила 1859 человек. Показания численности населения в 2022г и 2023 году

| № п/п | Наименование характеристики | Итого по сельскому поселению |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022г. | 2023г. |
|  | Численность населения (чел), в том числе: | 1914 | 1859 |
|  | Работающих | 663 | 656 |
|  | Пенсионеров | 624 | 621 |
|  | Учащихся | 260 | 275 |
|  | Дошкольного возраста | 103 | 107 |
|  | Женщин | 1022 | 974 |
|  | Мужчин | 892 | 867 |

В структуре населения по половому признаку преобладают женщины, доля женщин на 2023 год составила 53 %, против 47 % мужчин. К негативным моментам следует отнести низкую долю учащихся 15 % и детей дошкольного возраста 6,0 %.  Общая доля пенсионеров 36 %.

Общая доля работающего населения в сельском поселении в 2022 году составила 35 %, в 2023 году 36,0%.

3.1.2. Характеристика и расчет объемов нового жилищного строительства.

Общая площадь жилищного фонда Приморского сельсовет -  65,05 тыс. кв. м. Жилищный фонд поселения представлен в основном малоэтажной застройкой. В ее составе: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (41%) и жилые дома блокированной застройки (41%). 15% жилищного фонда составляют 26 многоквартирных домов.

В поселении на одного жителя приходится 34,97 кв. м. жилья, при среднем показателе по краю 26,9 кв. м.

В рамках муниципального комплексного проекта развития будет продолжено жилищное строительство жилого комплекса.

86% домовладений Приморского сельсовета находится в собственности граждан.

Анализ данных по году постройки говорит о том, что в поселении преобладают здания, построенные в период 1960-1970 гг., часть жилых строений перевезена из зоны затопления при строительстве Красноярского водохранилища. Доля таких зданий составляет 77% жилого фонда. 23 % зданий имеют степень износа от 0 до 30%, они наиболее пригодны для проживания населения.

Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство.

Средний уровень благоустройства жилого фонда   Приморского сельсовета составляет 72,25 %.

| Оборудовано | Уровень благоустройства % |
| --- | --- |
| Водопроводом | 94 |
| Электрическими плитами | 39 |
| Электричеством | 100 |
| Водоотведением | 56 |

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

На период 2024-2030гг.  спрос на коммунальные ресурсы может быть спрогнозирован на основании прогноза численности населения и расчета объемов нового жилищного строительства.

В связи с прогнозируемым небольшим ростом численности населения, а также развитием индивидуального жилищного строительства, в перспективе предполагается увеличение спроса на коммунальные ресурсы.

По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых жилых домов, ремонтируемых зданий.

Увеличение объемов потребления холодного водоснабжения на период действия настоящей Программы ежегодно будет расти в связи с модернизацией сетей водоснабжения и присоединением новых потребителей, в том числе за счет дачного строительства.

Данные факторы развития благоприятно будут влиять и на развитие системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении в целом.

Реконструкция и расширение систем коммунального хозяйства позволит увеличить нагрузку и спрос на коммунальные ресурсы путём расширения количества абонентов. Увеличение численности населения, а также расширение застройки приведет к увеличению нагрузки на систему коммунальной инфраструктуры у сельского поселения за счёт увеличения объёма предоставляемых услуг.

Прогнозируемое увеличение спроса на коммунальные услуги составляет 2% ежегодно.

Раздел 4

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Основными направлениями развития сельского поселения Приморский сельсовет являются

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

-  улучшение экологического состояния окружающей среды;

- увеличение количества потребителей коммунальных услуг.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры представлены в таблице:

| № п/п | Целевой индикатор |  | Ед. измерения | Значение индикатора до реализации программы |  | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы теплоснабжения | ед/км |  | 1,00 | Уменьшение не менее чем на 10% |  |
| 1.2 | Износ системы теплоснабжения | % |  | 54 | Уменьшение не менее чем на 10% |  |
| 2.. | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность системы водоснабжения |  | ед/км | 4,93 |  | Уменьшение не менее чем на 10% |
| 2.2 | Износ системы водоснабжения |  | % | 66 |  | Уменьшение не менее чем на 10% |
| 2.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  | % | 66 |  | Уменьшение не менее чем на 20% |
| 3 | Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Аварийность системы электроснабжения |  | ед/км | 0,2 |  | Уменьшение не менее чем на 10% |
| 3.2 | Износ системы электроснабжения |  | % | 37 |  | Уменьшение не менее чем на 10% |
| 3.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  | % | 37 |  | Уменьшение не менее чем на 10% |
| 4 | Доступность для потребителей сбора и вывоза ТКО |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов |  | % | 90 |  | Увеличение до 100% |
| 5 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество несанкционированных свалок |  | шт | 5 |  | Уменьшение не менее чем на 10% |

Раздел 5

Управление программой.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется администрацией Приморского сельсовета, оперативное управление (контроль) осуществляется органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для реализации анализа и оценки осуществляемых мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Редакция муниципальной газеты «Приморские грани»

6662356, Красноярский край Балахтинский район,

п.Приморск, ул.Карла Маркса 18

Газета распространяется бесплатно

Тираж 30 экземпляров